تیم تخنیکی اکشن اید

لیست مشخصات برای اجرای امورا ت ساختمانی

جون2026

این لیست مشخصات به قرارداد زیر ارتباط میگیرد:

عنوان قرارداد:

نمبر قرارداد:

موقعیت : قریه جات مسگران، کبودک، سرپل قاضی ولعل سرخ  مربوط ولسوالی تیوره  ولایت غور

فهرست

پیش گفتار :	5

مواد ساخمانی	5

کیفیت سنگ	5

نقاط کلیدی در کارسنگ کاری	5

سمنت	6

خصوصیات یک گدام خوب برای نگهداری سمنت.	6

آب	6

ریگ	6

جغل	6

پایپ	6

پایپ های پولی ایتلین	7

پایپ های جستی	7

پایپ های لوله سبز	7

پایپ های پی وی سی (PVC)	7

پایپ های جستی (Gi)	7

مراحل نصب پایپ های مختلف درساختمان :	7

نقاط کلیدی برای نصب وجابجا ساختن پایپ های فاضلاب:	8

نقاط کلیدی درباره نصب سیفون:	8

امورات اجرائی	8

خط اندازي پروژه :	8

کندن کاری عادی	9

کندن کاری روی سطوح سخت	9

قالب بندی	9

سیخ بندی	9

کانکریت	10

مخلوط کردن کانکریت	10

روش میکس کردن کانکریت بصورت دستی	10

ریخت کانکریت	10

آبدهی کانکریت	10

کانکریت ریزی در هوای سرد	10

مارتر یا مصالح کانکریت :	11

پرکاری چاله های پایپ های آبرسانی	11

کلورینیشن :	11

منبع چاه :	11

پروسه شاک دادن منبع آب (چاه) توسط کلورینیشن.	11

ذخایر موجود:	12

پروسه شاک دادن سیستم توزیع آب توسط کلورین	12

ترمیم وحفرچاه	12

پاک کاری ساحه	12

معرفی پروژه	13

لست مواد ,نیروکار ووسایل مورد نیاز پروژه	Error! Bookmark not defined.

Pre-submission requirements	15

# پیش گفتار :

این مشخصات حداقل استانداردهای کار و مواد مورد نیاز قرارداد را پوشش می دهد. تمام کارها باید مطابق با  قانون ساختمان افغانستان انجام شود.

تمام کارها باید به تأیید انجنیر پروژه  / مشاور تخنیکی پروگرام انجام شود. هر موردی که شرایط این مشخصات را نداشته باشد باید با هزینه قراردادی  تعمیر یا تخریب شود و مجدداً تنظیم شود. قراردادی مسئول هر گونه تاخیر در پروژه ناشی از تعمیر یا تخریب کارهای معیوب خواهد بود

هر مورد از کار که در این مشخصات توصیف نشده است اما بخشی از آن را تشکیل می دهد باید حداقل استانداردهای کار و مواد را داشته باشد که به طور معمول می توان به طور محلی انتظار داشت. در مواردی که بین استانداردهای محلی و این مشخصات مغایرت داشته باشد ، این مشخصات اولویت دارد.

بندهایی این سند که مربوط به موارد کاری غیر از کار های پلان شده است وآنها در قرارداد شامل نشده است ، اعمال نمی شوند.

این سند بخشی از قرارداد است و باید همراه با سایر اسناد قرارداد خوانده شود: -

# مواد ساخمانی

# کیفیت سنگ

سنگ های که درین پروژه استفاده میشود باید از خصوصیات زیر برخوردار باشد.

- سنگ باید سخت باشد و از پارچه شدن سنگ های کلان بدست آمده باشد.

- سنگ ها باید رخدار و چند رویه باشند .

- سنگ در بین خود باید درز نداشته باشد.

- سنگ باید از داخل زمین بدست آمده باشند ، نه از جمع کردن از روی زمین

- سنگ خوب با زدن چکش صدای بلند میدهد.

- وزن سنگ سخت ، زیاد میباشد

- سنگ در بین خود چونه و دیگر مواد شاریده نداشته باشد.

- درصورت ماندن در داخل آب به مدت طولانی نباید سنگ درز کند. و یا بشارد.

- سنگ خوب و سخت وزن ثابت دارد ، به این معنی که اگر سنگ خوب در آب به مدت زیاد گذاشته شود و پس دوباره کشیده و وزن شود ، وزن آن زیاد نمی شود و ثابت می ماند یعنی آب جذب نمی کند.

- عاری از موجودیت خاک و دیگر مواد عضوی باشد

# نقاط کلیدی در کارسنگ کاری

- تهداب ها باید بالای اساس محکم پایه گذاری گردد. بطور عموم عمق یخ بندان درمناطق مرکزی افغانستان الی ۸۰ سانتی متر از سطح زمین میباشد ، فلهذا عمق تهداب ساختمان های اساسی نباید از 80 سطح زمین باشند (درصورت لزوم بنابر نوعیت وترکیب مواد اساس تغیرات درابعاد تهداب ازطرف انجنیرساحوی تعین میگردد)

- قبل از شروع سنگ کاری باید تمام ابعاد تهداب ها مطابق دراوینگ وپلان چک گردد.

- تخلخل فی مابین سنگ های کلان باید توسط مخلوط کانکریت پرکاری گردد.

- کاریگران ماهر وناظرین باید همواره از ایجاد مجراها ،‌نصب پایپ ها ویا دیگر لوازم پلان شده درمراحل مختلف کار سنگ کاری اطمنان حاصل نمایند.

- درجریان سنگ کاری باید بافت عمودی ،‌افقی ، ومابینی دربین قطعات سنگ کلان وخورد مدنظر گرفته شود.

- ضخامت مصاله کانکریت دربین دو واحد سنگ نباید از ۲ سانتی متر کمتر باشد.

- از کنترول زاویه های پلان شده درحین تطبیق کار سنگ کاری باید اطمنان حاصل گردد.

- ارتفاع کار سنگ کاری درطول یک روز کاری نباید از ۱.۵ متر زیاد شود.

- کاریگران ماهر وناظرین کار باید به زیبایی ساختمان در طول کار سنگ کاری توجه جدی داشته باشند. از سنگ های رویدار درطرف نما بیرونی  ساختمان استفاده گردد.

- سطح نهایی سنگ کاری همواره توسط کانکریت به مارک ۱۵۰ و ضخامت حد اقل ۵ سانتی متر لیول کاری شود.

# سمنت

وظیفه سمنت چسپاندن دانه های ریگ و جغل. و همچنان پر کردن خالیگاهای ریگ میباشد.

در اعمار و ساختن ساختمانهای کانکریتی باید از سمنت تازه کار گرفته شود. بخاطریکه سمنت با گذشت زمان کیفیت خودرا از دست میدهد.

ذخیره کردن سمنت.

برای اینکه کیفیت سمنت تغیر نکند و خراب نشود ، لازم است تا سمنت از باران آفتاب ، باد ، نم و رطوبت نگهداری شود. مگرچیزیکه به سمنت زیاد تاوان و ضرر میرساند آن نم و رطوبت میباشد ، پس بنا بر این عوامل ضرورت مبرم دیده میشود تا سمنت در جای نگهداری شود که از عوامل ذکرشده فوق محفوظ باشد و آن جای عبارت از گدام سمنت است.

## خصوصیات یک گدام خوب برای نگهداری سمنت.

- گدام باید به شکل خوب پوشیده باشد تا از نم و رطوبت محفوظ باشد.

- تخته های چوبی که از کف گدام از 15 سانتی متر بلند باشد و خریطه های سمنت بالای آن گذاشته شده باشند.

- خریطه های سمنت به دیوار های گدام چسپیده نباشد و از 45 سانتی تا 60 سانتی از دیوار ها فاصله داشته باشند.

# آب

خصوصیات آب که در تولید کانکریت در پروژه مورد استفاده قرارمیگیرد.

- آب باید قابل نوشیدن باشد.

- تلخ و یا ترش نباشد یعنی نمک و یا دیگر مواد در آن مخلوط نباشد.

- آب صاف و شفاف باشد.

- گل و لای ، بوته ها ، برگهای نباتات و دیگر مواد نباتی نداشته باشد.

- آب استعمال شده خانه ها ، فابریکات و دیگر جاها نباشد.

آب تیل نداشته باشد یعنی همرای آب تیل مخلوط نباشد.

# ریگ

ریگ مورد استفاده در پروژه باید از خصوصیات زیر برخوردار باشد.

- ریگ باید شسته باشد.

- فیصدی خاک موجود در ریگ نباید بالای 5 فیصد باشد.

- ریگ مورد استفاده در کانکریت ، سایز 5 ملی ، مارتر سایز 2 ملی و در پلستر سایز 1 ملی باشد.

- مخلوط ریگ باید عاری از موجودیت مواد عضوی باشد.

# جغل

جغل مورد استفاده در پروژه باید از خصوصیات زیر برخوردار باشد.

- جغل فریکشنی سایز 5 تا 20 ملی.

- جغل باید شسته و عاری از مواد عضوی باشد.

# پایپ

پایپ های مورد استفاده درین پروژه عبارت از پایپ های پولی ایتلین ، پایپ های پی پی آر ( لوله سبز) و پایپ های جستی میباشد که خصوصیات تخنیکی آنها از قرار زیر است.

## پایپ های پولی ایتلین

- طول پایپ و قطر پایپ نظر به نقشه های ضمیمه شده باشد.

- پایپ پولی ایتیلین باید سکیجول PE 100  و فشار10و 16 بار باشد نظر به نقشه هرساحه کاری.

- فیتینگ باب باید سکیجول PE 100  و فشار10و 16 بار باشد نظر به نقشه هرساحه کاری.

## پایپ های جستی

- طول پایپ و قطر پایپ نظر به نقشه های ضمیمه شده باشد.

- پایپ های جستی طبق سکیجول 40  گرید Medium  باشد.

- فیتینگ پایپ های جستی نوع تایلندی باشد.

## پایپ های لوله سبز

- طول پایپ و قطر پایپ نظر به نقشه های ضمیمه شده باشد.

- پایپ پی پی آر  باید فشار 25 بار باشد.

- فیتینگ باب باید  فشار 25 بار باشد.

## پایپ های پی وی سی (PVC)

- طول پایپ ها و قطرپایپ نظر به نقشه های ضمیمه شده باشد.

- پایپ پی وی سی  کلاس ب یا ۶۰ متر فشار باید استفاده گردد.

- تا حد ممکن از پایپ های یک تکه استفاده صورت گیرد وبدون ضرورت استفاده از قطعات خورد وریزه قابل قبول نمیباشد.

## پایپ های جستی (Gi)

- پایپ های جستی درنظر گرفته شده در پروژه از نوع پایپ های جستی ملمع شده (Hot dip galvanized circular iron pipe -schedule 40 ) مقطع دایروی و سکجدول 40 یا پایپ های متوسط می باشد.

# مراحل نصب پایپ های مختلف درساختمان :

نقاط کلیدی برای نصب پایپ های آب پاک :

- قطعات پایپ و فیتینگ های که در لوله کشی داخل ساختمان استفاده میشود ملزوما باید ثابت ، بدون عوارض و شکستگی باشد.

- چه در جریان انتقال و چه در جریان نصب ، قطعات پایپ و فیتینگ ها نباید آسیب به بینند.

- در صورت برخورد کردن خطوط لوله کشی ، باید از فیتینگ مخصوص همین حالت استفاده شود.

- خطوط لوله کشی رو کار داخل ساختمان باید از لحاظ هندسی شکل منظمی داشته باشند. زوایای قائم باید دقیق باشد.

- اتصالات لوله پلاستیک به وسیله دستگاه جوش(اتو لوله کشی) که دارای المنت برقی می باشد و به آن اصطلاحا اتو یا فیوژن گفته می شود به یک دیگر متصل می شوند.دستگاه فیوژن بر اساس استاندارد های صنعت پلی پروپیلن  طراحی و ساخته شده که درای قالب هایی است که به دو شکل نر و ماده ساخته شده اند.  قالب ماده برای ورود لوله بوده و قالب نر برای ورود اتصال و گرم کردن آن می باشد.

- رعايت کردن مدت زمان گرم کاری لوله و اتصال مطابق زمانهاي اعلام شده درجدول از لحظه قراردادن لوله و اتصال روي قالب جوش.

- حتماً فشار دست به گونه اي تنظيم گردد كه لوله يا اتصال متناسب با زمانهاي فوق داخل دستگاه جوش قرار بگيرد.

- از پيچاندن لوله و اتصال بعداز جوش جداً  اجتناب گردد.

- صرفاً درجه حرارت مورد نياز جهت جوشكاري حتما و تحت هر شرايطي مي بايستي 280 درجه سانتيگراد بوده ،  بديهي است دماي كمتر و يا بيشتر، متضمن انجام جوش استاندارد نمي باشد.

- در ساختمان های بزرگ تر و چند واحدی، معمولا یک یا چند مسیر برای بالا بردن لوله های آب در نظر گرفته می شود. برای تمام لوله های بالارونده در ابتدای مسیر باید از شیر فلکه قطع دستی استفاده شود. و در ابتدای هر طبقه نیز برای لوله ورودی به طبقه باید از شیر فلکه قطع و وصل برای کلیه لوله ها استفاده کرد. سپس لوله های آب سرد و گرم مصرفی در طبقات ساختمان توزیع می گردد.

- بعد از تکمیلی نصب لوله های پی پی آر باید به ساحه تست فشار انجام گردد تو عارضه های ناشی از لیکیج بر طرف گردد.

# نقاط کلیدی برای نصب وجابجا ساختن پایپ های فاضلاب:

- در مسیرهای لوله کشی از اتصالات ۴۵ درجه به جای اتصالات ۹۰ درجه استفاده شود. این مورد برای مسیرهای ورودی فاضلاب صدق نمی کند.

- برای جلوگیری از پخش بوی نامطبوع در ساختمان حتما سیفون های نصب شده در حالت تراز قرار داشته باشد.

- لوله ها و اتصالات شکسته و ترک خورده نباید در سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمان استفاده شود.

- چسب کاری لول های پلیکا در اتصالات لوله کشی فاضلاب به درستی و دقت انجام شود و از کمپنی های معتبر چسپ استفاده گردد .

- استفاده از رایزر مشترک برای لوله کشی فاضلاب توالت و حمام ممنوع است.

- استفاده از لوله های گالوانیزه در کف و زیر کف سازی سرویس بهداشتی غیر اصولی است.

- قبل از نصب لوازم توالت حتما تست اولیه انجام شود. پس از نصب نیز انجام آزمایش برای تشخیص عملکرد لوله کشی ضروری است.

- برای محافظت از شکستگی همه لوله های عبوری از داخل و زیر دیوارها با عایق مناسب، محافظت شود.

- پس از انجام لوله کشی فاضلاب و برای جلوگیری از ورود مصالح ساختمانی ، سر لوله ها به وسیله درپوش، کرباس و ... بسته شود.

- به هیچوجه لوله های فاضلاب توالت و آب باران به صورت اشتراکی نباشد.

## نقاط کلیدی درباره نصب سیفون:

- تمام سیفون ها باید در حالت تراز قرار داشته باشد. پیش از نصب سنگ های توالت باید داخل سیفون ها آب ریخته شود و از تراز بودن سیفون ها اطمینان حاصل شود..

# امورات اجرائی

# خط اندازي پروژه :

یکي از فعالیت ھای مھم پروژه ھای زیربنایي خط اندازی آن میباشد. اگر خط اندازي به شکل درست آن کارنشود ، در جریان تطبیق پروژه مشکلات زیاد بوجود میآید ، چونکه در اندازه ھا تغیر میآید و بنا به ھمین دلیل باید زیاد کوشش شود که خط اندازي طبق نقشه در ساحه تطبیق شود.

در جریان خط اندازي نکات ذیل باید در نظر گرفته شود.

- در جریان خط اندازي ھمرای خود وسایل ضروري مثل میخھای چوبي ، میخھای آھني ، تخته ھای نازک چوبي ، چونه ، رجه ، بیل ، کلند ، اره ، تبرتیشه و مترھای خورد و کلان داشته باشید .

- ساحه کاری از وجود بوته های و علف های هرزه باید از قبل پاک شود.

- تا حد امکان کوشش شود تا جاھای ناھموار، ھموار و لیول شود تا خط اندازي به شکل درست انجام شود.

- زاویه ها : لطفا روش ساده خط اندازی (تطبیق وکنترول زاویه ها تشریح دهید)

# کندن کاری عادی

- تمام کندن کاری ها پیش از پیشرفت قدم های بعدی باید توسط انجینیر مربوطه چک شود.

- بخاطر چک نمودن کندن کاری ها ، باید قراردادی انجینر کنترل را 3 روز قبل با خبر سازد.

- در فصول بارانی و زمین های آبدار ، کندن کاری میتواند با خطر چپه شدن مواجه شود. بنا قراردای باید تمام قدام های احتیاطی را جهت حفظ جان و مصئونیت کارگران در نظر بگیرد.

- کندن کاری های با عمق بیشتر از 1.2 متر باید سترکچرهای محافظوی موقت در نظر گرفته شود. تا اینکه مصئونیت جان کراگران تامین شود. و در صورت هر گونه تصادف غیر مترقبه مسئولیت ، بصورت کامل بدوش قراردادی میباشد.

- کندن کاری چاله ها بخاطر دفن پایپ های آب باید به عمق 100 سانتی و عرض 50 سانتی باشد.

# کندن کاری روی سطوح سخت

منظور از کندن کاری روی سطوح سخت کندن کاری کاشی ها ، کانکریت ، موزائیک و یا سرامیک کف میباشد. بخاطر تعویض  سنگ های توالت و یا کف شورهای خراب شده نیاز است تا اینکه به اندازه مورد ضرور ت کانکریت کف و یا سرامیک کف ، قبلا کار شده ، کندن کاری شود. یا بخاطر تمدید پایپ های آب نیاز میشود تا دیوارهای پارتیشن موجوده داخل ساختمان سوراخ گردد. یا بخاطر وصل لوله های فاضلاب جدید پلان شده به لوله های فاضلاب موجوده ، کف های کانکریتی ، موزائیکی و یا سیرامیکی کندن کاری شود. بنا قراردای باید وسائل مورد ضرورت مثل برمه های برقی و همچنین وسائل ایمنی کارگران را،  برای این نوع کندن کاری در ساحه فراهم نماید.

# قالب بندی

نوع قالب مورد قبول برای استفاده درین پروژه عبارت است از قالب های فلزی ، چوبی و پلایود میباشد.

- سطح قالب ها صاف و پاک باشد تا اینکه سطح کانکریت بعداز دورنمودن قالب هابدون عوارض باشد.

- قالب ها  باید به اندازه کافی توسط پل ها و بیره ها مستحکم گردد تا اینکه در وقت کانکریت ریزی از جای خود حرکت نکنند.

- پیش از کانکریت ریزی ، قرادادی باید انیجینر کنترل را مطلع نموده تا از آماده بودن شرائط کانکریت ریزی اطمینان حاصل شود.

- شخص قراردادی و انجنیر کنترول کننده ، قالب را با نقشه مطابقت داده از متناسب بودن اندازه ها ، لیول افقی وعمودی ، محکمیت ، نصب بایپ ها ، جا بجا بودن سیخ ها به تعداد وقطر مناسب و درنظرگرفته شدن مجرا ها پلان شده برای اهداف گوناگون پلان شده  اطمنان حاصل نمایند.

- باز نمودن قالب ها هم باید با مشوره همراه اینجینر کنترل صورت گیرد.

# سیخ بندی

- قطر سیخ و مارک سیخ ها نظر به دراوینگ ضمیمه شده باشد.

- سیخ های باید پاک و بدون زنگ باشد.

- معمولا از سیخ گرید 60 استفاده صورت گیرد.

- پیش از کانکریت ریزی ، باید انجینر کنترل سیخ بندی را چک و تائید کند.

- سیخ ها نباید با قالب چسپیده باشد. حد اقل 5 سانتی از قالب ها فاصله داشته باشد.

- سیخ ها باید قبل از انتقال به ساحه تاییدی انجینیر دفتر اکشید اید داشته باشد.

# کانکریت

بصورت عموم دو مارک کانکریت در پروژه استفاده میشود. مارک 200 یا (1:1.5:3)  برای کانکریت بدون سیخ و مارک  250 (1:1:2) برای کانکریت سیخدار.

نسبت آب بر سمنت باید 0.55 باشد . یعنی برای هر کیسه سیمان 27 لیتر آب علاوه گردد. ازدیاد آب با عث بلند رفتن نرمیت کانکریت شده که کار کانکریت رییزی را تسریع میکند اما روی مقاومت کانکریت تاثیر منفی میگذارد. بنا مقدر آب در حین تولید کانکریت طبق نورم صورت گیرد و تست سلمپ باید گرفته شده و اینجینر کنترل باید حاضر باشد.

# مخلوط کردن کانکریت

مخلوط کردن کانکریت در ساحه باید روی یک سطح فلزی یا سطح که قبلا کانکریت گردیده است صورت گیرد. به هیچ عنوان مجاز نیست که کانکریت در تماس خاک مخلوط  گردد.

# روش میکس کردن کانکریت بصورت دستی

اول ریگ و سمنت بهم درست مخلوط گردیده و سپس به آن جغل علاوه گردد. توسط بیل به هم خوب مخلوط گردید تا رنگ مخلوط یکسان به نظر برسد. بعداز آن به آن به اندازه کافی آب علاوه گردیده با هم خوب مخلوط گردد.در صورتیکه حجم کانکریت ریزی زیاد باشد باید از دستگاه مکسر استفاده گردد.

# ریخت کانکریت

بعداز تولید کانکریت ، هر چه سریعتر باید کانکریت ریخت گردد. کانکریت باید بصورت لایه به لایه ریخت گردد که ضخامت هر لایه بیشتر از 250 ملی نباشد. هر لایه کانکریت باید بصورت درستی ذریعه ویبرایتور ویا سیخ 16 ملی لشم (بیدون رخ) تپک کاری گردد.

# آبدهی کانکریت

- تا بدست آوردن مقاومت اعظمی خود کانکریت باید تر نگهداشته شود. در غیرآنصورت مقاومت و دوام کانکریت پائین میآید.

- کانکریت با آبدهی ضعیف ، روی سطح آن درز و مویرگ ها پیدا میشود. و به مقاومت اعظمی خود رسیده نمیتواند. سطح کانکریت ریخته شده ، باید با گونی های نخی پوشیده شده و مرتب تر نگهداشته شود.

- مدت زمان لازم باری آبدهی کانکریت 28 روز متواتر میباشد.

# کانکریت ریزی در هوای سرد

- درجه حرارت محیط در هنگام کانکریت ریزی باید بین 5 تا  28 درجه سانتی گراد باشد. و درجه حرارت داخلی کانکریت بین 10 الی 32 درجه سانتی گراد باید باشد.

- در صورتی که درجه حرارت محیط تا به سه شبانه روز پائین تر از 5 درجه سانتی گراد قرار بگیرد ، به آن هوای سرد گفته میشود. درینصورت باید در پروسه کانکریت ریزی نکات زیر در نظر گرفته شود.

- درجه حرارت محیط در تماس با کانکریت باید بالا تر از 10 درجه سانتی گراد حفظ شود. البته با گرفتن تدابیر شدید. تا وقتی کانکریت مقاومت اولیه خودرا بدست بیاورد. مقاومت اولیه کانکریت 500  psi  که معادل است با 3.5 میگاپاسکال. باقی مانده زمان کیورینگ به صورت عادی میتواند باشد.

# مارتر یا مصالح کانکریت :

مصالح کانکریتی برای خشت کاری و یا سنگ کاری باید 1cement  به نسبت  4 حجم ریگ باشد. آب به آن علاوه شده تا نرمیت لازمه را پیدا کند. درز های افقی و عمودی به ضخامت 1.5 سانتی از مارتر پرگردد. قطار های خشت بصورت لیول باید چیده شود.

پلستر

میکس پلستر برای قسمت داخلی و بیرونی دیوارها به نسبت) 1:5  (باشد. آب به اندازه کافی به آن علاوه گردیده تا نرمیت مورد نظر را بدست آورد. پیش از پلستر کاری دیوار ها مرطوب گردد. ضخامت پلستر بین 15 ملی تا 20 ملی باشد. ضخامت هرلایه پلستر نباید از یک سانتی زیاد باشد درصورت نیاز  ترمیم سطوح ناقص باید  بعد از سخت شدن لایه اولی لایه های بعدی  به ضخامت یک سانتی متر اضافه گردد.

# پرکاری چاله های پایپ های آبرسانی

- تمام پایپ های آبرسانی باید با عمق حد اقل 80 سانتی از سطح زمین دفن گردد. پیش از پرکاری باید تست لیکیج صورت گیرد. و اینجینر کنترل باید 5 روز پیش از  پرکاری چاله های  پایپ ها ، بخاطر باز دید از پروسه  لیکیج تست توسط قراردادی مطلع شود.

- حد اقل 10 سانتی اطراف پایپ های باید با ریگ نرم پرکاری گردد. و باقیمانده با مواد کندن کاری شده.

- پرکاری چاله های پایپ باید لایه به لایه صورت گیرد. البته ضخامت هر لایه 20 سانتی بیشتر نباشد. و هر لایه جدا گانه تپک کاری گردد.

# کلورینیشن :

## منبع چاه :

شاک دادن منبع آب توسط کلورین: عبارت از پروسه است برای مختل کردن فعالیت باکتریای مضر داخل منبع آب و سیستم توزیع آب. این پروسه بدون شک سطح باکتری های موجوده را به گونه چشم گیری پائین میاورد.

از آنجائیکه کلورین ماده اکسیده کننده قوی است بسیار تخریش کننده میباشد. ممکن به چشم و پوست آسیب برساند. بنا پروسه کلورینیشن باید توسط افراد مسلکی صورت گیرد. و در هنگام انجام این پروسه از ابزار محافظتی مثل دستکش های رابری، عینک ، و  ماسک استفاده صورت گیرد.

مواد مورد ضرورت:

- تانکر آب با ظرفیت 1.3 مترمکعب.

- شلنگ آب

- مقدار کلورین به اندازه ضرورت.

## پروسه شاک دادن منبع آب (چاه) توسط کلورینیشن.

- ابتدا حجم آب چاه محاسبه شود.

- مقدار کلورین از جدول زیر تعیین گردد.

- محلول کلورین تولید گردد.

- سرپوش چاه را برداشته و توسط شلنگ آب ذخیره محلول کلورین را به منبع وصل کنید. تا داخل چاه محلول تخلیه گردد.

## ذخایر موجود:

- ابتده ذخیره را آز آب پر کنید.

- حجم آب تانکر را دقیق حساب کنید.

- مقدار کلورین مورد نیاز را با استفاده از جدول فوق به آن اضافه کنید.

## پروسه شاک دادن سیستم توزیع آب توسط کلورین

- ابتدا دهن شیر که از منبع به فاصله دور تری قرار دارد ، را باز نگهدارید. آب تا وقتی تخلیه گردد که بوی کلورین به مشام برسد.

بعدا تمام دهن شیرهارا به نوبت باز گذاشته تا بوی کلورین به مشام برسد.

# ترمیم وحفرچاه

جهت ترمیم وحفر دوباره چاه مطابق  به نقشه و رهنمود انکشاف دهات عمل شود

# پاک کاری ساحه

بعداز ختم تمام اموارات ساختمانی ، قراردادی موظف است تا ساحه را از وجود مواد اضافی پاک و صفا نماید. البته مواد اضافی باید از ساحه کاملا دور گردد.

نوت:

1.  قرار داد کننده  موظف است تمام کاری های موبوط به پروژه  را به موقع و مطابق با لیست مشخصات مواد  وبا کیفیت عالی در وقت معین ذکره شده درقرارداد انجام دهد

2. در صورت عدم رعایت شرایط قرارداد یا تأخیر در تحویل، دفتر اکشن اید  می‌توانند قرارداد را فسخ نموده و خسارت‌های ناشی از آن را مطالبه نمایند.

3. قبل از شروع هر کاری باید از باکیفیت بودن موادوکار اطمینان حاصل نماید درصورت که  تا مدت تحویل پروژه مواد و کار بیکیفیت تشخیص داده شود قرار دادی مکلف به تحویض مواد وکار بیکیفت بوده ودفتراکشن اید هیچ گونه خساره برای این منظور پرداخت نمیکند

4. قرار داد کننده باید قبل ازنرخ دهی ساحه کاری را از نزدیک بیبیند تا درمورد نوعیت زمین که کندن کاری میشود یا کار صورت میگیرد وهمچنان انتقال مواد وسامان حالات در ساحه مورد نظر کدام مشکل نداشته باشد

# معرفی پروژه

قریه میسگران  مربوط ساحه شفاخانه تیوره  واقع ولسوالی تیوره  ولایت غور:

برای ترمیم منابع آبی درین قریه کار های ذیل صورت خواهد گرفت

- چاه ترمیمی عمومی  نمبر 1

کار های که برای ترمیم این چاه باید انجام شود تحت این قرارداد قرار ذیل میباشد

- حفرنموده دوباره چاه به عمق 3 متر

- نصب جک ها کانکریتی جدید برای چاه چاه مصابق نقشه ولیست مشخصات مواد

- ساخت اپرون جدید وچاله جذبی برای چاه مطابق نقشه ولیست مشخصات مواد

- نصب جک کانکریتی درقسمت سرچاه  به ارتفاع 80 سانتی وقطر102 سانتی مطابق نقشه ولیست مشخصات مواد

- نصب سلب سرچاه همراه بادرپوش سلب مطابق نقشه ولیست مشخصات مواد

- نصب یک سیت پمپ دستی کابل باتمام اجزا آن مطابق نقشه ولست مشخصات مواد

- پاک نمودن وکلورینیشن چاه بعد از ترمیم

- پاک کاری ساحه کاری بعد از ختم کار وانداخت جغل به اطراف چاه نظر به بیل احجام ورهنمای انجنیراکشن اید.

نوت: این تمام موارد نیست قراردادی باید تمام نقشه های لازم؛ سند اهداف کاری ؛ لیست مواد پروژه را بصورت دقیق خوانده مطابق به آن کار های خود را انجام بدهد

قریه کبودک  مربوط ساحه شفاخانه تیوره  واقع ولسوالی تیوره  ولایت غور:

برای ترمیم منابع آبی درین قریه کار های ذیل صورت خواهد گرفت

- چاه ترمیمی عمومی  نمر2

کار های که برای ترمیم این چاه باید انجام شود تحت این قرارداد قرار ذیل میباشد

- حفرنموده دوباره چاه به عمق  4 متر

- نصب جک ها کانکریتی جدید برای چاه مصابق نقشه ولیست مشخصات مواد

- ساخت اپرون جدید وچاله جذبی برای چاه مطابق نقشه ولیست مشخصات مواد

- نصب جک کانکریتی درقسمت سرچاه  به ارتفاع 80 سانتی وقطر102 سانتی مطابق نقشه ولیست مشخصات مواد

- نصب سلب سرچاه همراه بادرپوش سلب مطابق نقشه ولیست مشخصات مواد

- نصب یک سیت پمپ دستی کابل باتمام اجزا آن مطابق نقشه ولست مشخصات مواد

- پاک نمودن وکلورینیشن چاه بعد از ترمیم

- پاک کاری ساحه کاری بعد از ختم کار وانداخت جغل به اطراف چاه نظر به بیل احجام ورهنمای انجنیراکشن اید.

نوت: این تمام موارد نیست قراردادی باید تمام نقشه های لازم؛ سند اهداف کاری ؛ لیست مواد پروژه را بصورت دقیق خوانده مطابق به آن کار های خود را انجام بدهد

قریه سرپل قاضی  مربوط ساحه شفاخانه تیوره  واقع ولسوالی تیوره  ولایت غور:

برای ترمیم منابع آبی درین قریه کار های ذیل صورت خواهد گرفت

- چاه ترمیمی عمومی  نمر3

کار های که برای ترمیم این چاه باید انجام شود تحت این قرارداد قرار ذیل میباشد

- نصب جک ها کانکریتی جدید برای چاه مصابق نقشه ولیست مشخصات مواد

- ساخت اپرون جدید وچاله جذبی برای چاه مطابق نقشه ولیست مشخصات مواد

- نصب جک کانکریتی درقسمت سرچاه  به ارتفاع 80 سانتی وقطر102 سانتی مطابق نقشه ولیست مشخصات مواد

- نصب سلب سرچاه همراه بادرپوش سلب مطابق نقشه ولیست مشخصات مواد

- نصب یک سیت پمپ دستی  اندوس  باتمام اجزا آن مطابق نقشه ولست مشخصات مواد

- پاک نمودن وکلورینیشن چاه بعد از ترمیم

- پاک کاری ساحه کاری بعد از ختم کار وانداخت جغل به اطراف چاه نظر به بیل احجام ورهنمای انجنیراکشن اید.

نوت: این تمام موارد نیست قراردادی باید تمام نقشه های لازم؛ سند اهداف کاری ؛ لیست مواد پروژه را بصورت دقیق خوانده مطابق به آن کار های خود را انجام بدهد

قریه لعل سرخ  مربوط ساحه شفاخانه تیوره  واقع ولسوالی تیوره  ولایت غور:

برای ترمیم منابع آبی درین قریه کار های ذیل صورت خواهد گرفت

- چاه ترمیمی عمومی  برای شبکه

کار های که برای ترمیم این چاه باید انجام شود تحت این قرارداد قرار ذیل میباشد

- بیرون آوردن جک ها کانکریتی موجود چاه.

- حفرنموده دوباره چاه به عمق 3 متر

- نصب جک ها کانکریتی جدید برای چاه مصابق نقشه ولیست مشخصات مواد

- ساخت اپرون جدید برای چاه مطابق نقشه ولیست مشخصات مواد

- نصب جک کانکریتی درقسمت سرچاه  به ارتفاع 80 سانتی وقطر102 سانتی مطابق نقشه ولیست مشخصات مواد

- نصب سلب سرچاه همراه بادرپوش سلب مطابق نقشه ولیست مشخصات مواد

- تهیه مواد ولوازم اضافه که در قرار داد ذکر شده است.

- پاک نمودن وکلورینیشن چاه بعد از ترمیم

- کندن کاری وپرکاری  مسیر پایپ به طول 500 مترهمراه بانصب پایپ مطابق لیست مشخصات مواد

- خریداری ونصب یک دانه پمپ Submersible Water pump(DONGYIN 4SD10/36, 10HP, 7.5KW)

- پاک کاری ساحه کاری بعد از ختم کار وانداخت جغل به اطراف چاه نظر به بیل احجام ورهنمای انجنیراکشن اید.

نوت: این تمام موارد نیست قراردادی باید تمام نقشه های لازم؛ سند اهداف کاری ؛ لیست مواد پروژه را بصورت دقیق خوانده مطابق به آن کار های خود را انجام بدهد

| تماس با دفتر اکشن اید |  |
| --- | --- |
| اشخاص مسئول از طرف دفتر اکشن اید جهت بررسی و نظارت از روند کار قراردادی | مدیر برنامه واش و واش اسپشلیست انجنیر اکشن اید تیم تدارکات تیم مالیه |
| ضروریات راپور از پیشرفت کار | دفتر اکشن اید از قرادادی میخواهد که تمام خدامات ارائه شده تحت نظر واش اسپشلیست صورت گیرد. |
| مدت زمان پروژه | مدت زمان تکمیلی پروژه عبارت از ده روز کاری میباشد. البته دفتر اکشن اید و قراردادی روی این مدت زمان توافق متقابل دارند. |
| تماس با افراد مسئول از طرف دفتر اکشن اید (فقط پرسش های نوشتاری) | Project Manager Supply chain Manager WASH Specialist |

| # Pre-submission requirements |  |
| --- | --- |
| Service provider should include below point while submitting their Technical Proposal. |  |
| Qualifications of the Service Provider | The Service Provider must describe and explain how and why they are the best entity that can deliver the requirements of ActionAid by indicating the following: - Profile describing the nature of business, field of expertise, licenses, certifications Accreditations. - Business Licenses Registration Papers, Tax Payment Certification, etc. - Latest Audited Financial Statement income statement and balance sheet to indicate Its financial stability, liquidity, credit standing, and market reputation, etc. - Track Record list of clients for similar services as those required by ActionAid, indicating description of contract scope, contract duration, contract value, contact references; - Certificates and Accreditation including Quality Certificates, Patent Registrations, Environmental Sustainability Certificates, etc. |
| Proposed Methodology for the Completion of Services | The Service Provider must describe how it will address/deliver the demands of the RFP; providing a detailed description of the essential performance characteristics, reporting conditions and quality assurance mechanisms that will be put in place, while demonstrating that the proposed methodology will be appropriate to the local conditions and context of the work. |
| Qualifications of Key Personnel | The Service Provider must provide: - Names and qualifications of the key personnel that will perform the services indicating who is Team Leader, who are supporting, etc.; - CVs demonstrating qualifications must be submitted if required by the RFP; and Written confirmation from each personnel that they are available for the entire duration of the contract. |